杭州临江环境能源有限公司

询价文件

采购编号：202205008

项目名称：2022年临江公司网络优化及安防综合平台采购

杭州临江环境能源有限公司

二○二二年五月

目录

第一部分   询价公告	3

第二部分   采购须知	5

第三部分   询价内容	8

第四部分   报价文件格式	9

第一部分   询价公告

为实现集团驾驶舱同步在能源项目中控室展示以及临江公司管理数据共享，包括打通能源项目、三固项目办公网，形成“一网应用”； 打通集团本级、临江公司局域网，实现“两网贯通”；建设临江公司安防综合平台，实现能源生产监控、三固生产监控以及临江安防监控同平台管理，需采购网络优化服务及安防综合平台1套，欢迎符合要求的投标人积极参与。

一、采购内容及相关说明。

1.项目编号：202205008

2.采购内容：网络优化及安防综合平台实现以下目标，具体详见第三部分询价内容：

2.1本项目所采购的网络设备包含上架及安装配置服务，要求投标人通过对本项目采购设备和现有设备及网络综合优化后实现以下目标：

2.2优化网络的路由，按访问策略实现园区各部位办公网络的互联互通。

2.3优化网络路由和防火墙设置，按访问策略要求实现办公网络部分设备对安防监控网络设备的访问。

2.4优化网络路由及策略，实现园区办公网络对集团本部内部应用系统的访问。

3.限价：总金额限价为19万元，实现上述目标所需费用应包含在本项目报价内，不得向招标人提出其他费用要求。

二、投标人要求。

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，注册资本金50万元（含）以上，经营范围包含互联网安全服务或信息安全服务等相关内容。（提供营业执照（或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件）副本复印件（加盖公章）。

2.业绩要求：2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），投标人至少具有一例合同金额在20万元及以上的网络安全设备供货业绩。（提供相关的合同证明材料（加盖公章））。

3.安防综合管理平台及网络防火墙须取得原厂项目授权，承诺提供原厂安装和服务。

4.投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有责合同纠纷、重点关注名单、黑名单等不良记录。

5.投标人不得为临江环境能源有限公司不合格供应商或者在黑名单之内。

6.投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

7.投标人须提供其股东信息及出资比例信息。

8.本项目不接受联合体投标。

9.投标保证金3800元，请投标人在投标截止前汇入以下账户并注明采购项目名称：
　　单位名称：杭州临江环境能源有限公司
　　账号：571911871110866
　　开户行：招商银行杭州分行滨江支行

三、报名方式：2022年5月28日24点前将企业营业执照、法人授权书、联系人、联系方式发送至315004173@qq.com邮箱。

四、报价时间及递交方式。

1.报价时间：2022年6月9日10:30前。

2.报价文件递交：根据杭州市公共资源交易中心发布的《关于疫情期间综合交易（国企）类项目试行“不见面”交易通知》，现对报价文件递交作以下要求：

2.1报价文件递交：考虑目前疫情形势，本次采购项目采用邮寄（快递）递交方式，暂不接受现场递交。供应商在报价文件寄出后，应将邮寄信息及时反馈给采购人收件人。

邮寄地址：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司科研楼投资发展部    庄工   15265125337

2.2报价文件邮寄封装要求：供应商除按照询价文件要求封装报价文件外，还需在快递外包装上醒目注明项目名称、招标编号，且注明报价人联系人、联系人电话；快递包装务必牢固可靠，因包装原因出现影响投标文件完整性、密封性等后果由供应商自行负责。

2.3报价文件邮递递交截止时间：以邮寄签收时间为准，因邮寄原因导致报价文件不能如期送达等风险由供应商自行承担。

五、质疑。

投标人如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于自报名之日起1日内以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。

六、联系人：庄工      联系电话：15268125337

七、监督部门：李文拓  联系电话：15636132687

杭州临江环境能源有限公司

2022年5 月23日

第二部分   采购须知

一、适用范围。

仅适用于本次询价采购所叙述的货物和服务。无论询价采购过程和结果如何，投标人自行承担全部费用。

二、定义。

（一）“采购人”系指杭州临江环境能源有限公司。

（二）“投标人”系指向采购人提交报价文件的商家。

（三）“货物和服务”系指按询价文件要求的货物和服务。

三、采购报价。

（一）本项目以人民币为结算货币。

（二）投标人应按询价文件要求认真制作《报价一览表》，报价时，报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（三）投标人报价应为一次性报价。如果出现两个或两个以上报价，则报价无效。投标人报价超过最高限价的，作无效报价处理。投标人报价应包括人工费、运输费、装卸费、和税费等。

四、报价有效期。

（一）从报价截止之日起，报价文件有效期为30日。

（二）特殊情况下，采购人可与投标人协商延缓报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

五、报价文件的组成。

1.报价文件封面（附件一）；

2.法定代表人授权书（附件二）；

3.报价一览表（附件三）；

4.产品质量保证承诺函（附件四）；

5厂家授权证明材料（附件七）；

6.有效资质证明并加盖公章：通过年检的营业执照复印件。报价文件装订密封，并在封皮上注明：采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、全权代表姓名；

7.投标保证金银行汇款单复印件。

六、报价文件的签署和份数。

（一）报价文件需打印或用不褪色的墨水填写。报价文件的装订顺序应按本章第六条所叙顺序装订。

（二）报价文件凡需要盖章处均须由报价单位盖公章，并由法定代表人或全权代表签署，投标人单位应写全称。

（三）投标人应按照询价文件的格式要求制作报价文件，报价文件正本1份，副本2份。

七、报价文件的递交。

（一）如果投标人未加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

（二）采购人接受投标人报价文件时间：在报价截止时间前接受报价文件。

（三）报价截止时间前，投标人可以书面形式向采购人已递交的报价文件提出补充和修改，采购人以最后的补充和修改为准。该书面 材料应密封，由法定代表人或授权委托人签字并加盖公章。

（四）报价文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

八、无效报价。

发生下列情况之一的，采购人可视情况作无效报价处理：

（一）在采购人规定的截止时间以后送达的报价文件。

（二）提供两个或两个以上报价方案的。

（三）报价文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权的。

（四）报价总金额超过总金额限价的。

（五）所提供的资料存在弄虚作假的。

（六）未按要求缴纳投标保证金的。

（七）未取得厂家授权的

（八）不符合法律、法规和本询价文件规定的其他要求的。

九、询价过程。

（一）采购人组织3人或3人以上组成询价评审小组。

（二）采购人在询价文件规定的时间和地点公开询价。

（三）询价时，采购人将查验报价文件密封情况，确认无误后公开拆封报价文件报价。

十、成交原则与方法。

（一）采购人组织评审小组对各单位的报价资料进行审核（★条款必须实质响应），在满足采购人要求的前提下，按经评审通过后总金额最低价成交的原则确定成交投标人。如果出现相同总金额最低报价情况时，总金额最低报价相同的投标人再进行一轮报价。如报价再相同，则由采购人抽签决定成交单位。（若出现税率不一致的情况，以除税价相对比）

（二）采购人不向未成交投标人人解释未成交原因，不退还报价文件。

十一、合同。

合同签订：采购人按照上述第十一条规定确定成交投标人，并签订采购合同，签约单位为杭州临江环境能源有限公司。

十二、投标保证金退还。

（一）投标保证金的退还

投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订合同后全额退还。退保证金前，投标人必须提供加盖公章或财务专用章的收款收据。
    （二）投标人有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在投标有效期内撤销投标文件；

（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；

（3）在规定的时间内拒签合同、拒付履约保证金；

（4）法律、法规规定的其他情形。

十三、其他。

（一）如果有证据证明各投标人之间存在串通等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的投标人报价。

（二）本询价文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

（三）凡涉及本次询价的解释权均属于杭州临江环境能源有限公司。

- 第三部分   询价内容

一、采购内容及相关说明：

本项目要求投标人通过对本项目采购设备和现有设备及网络综合优化后实现以下目标：

| 服务类型 | 服务要求明细 |
| --- | --- |
| 网络服务 | 采用SFP模块取代现有盒式光电转换器 |
|  | 使用商用型网络路由器替换原家用型设备 |
|  | 主干线搬迁至能源事业部主厂房 |
|  | 优化网络的路由，按访问策略实现园区各部位办公网络的互联互通 |
|  | 优化网络路由及策略，实现园区办公网络对集团本部内部应用系统的访问 |
|  | 对杭州临江环境能源有限公司配套工程网络进行设计，满足后续接入需求 |
|  | 方案设计阶段应提供两份逻辑拓扑图，一份为改造前，一份为改造后。逻辑拓扑图至少需要标明设备、网段、路由策略、访问策略，能从技术逻辑上满足成果要求。 |
|  | 方案实施阶段应提供两份对逻辑拓扑图补充说明的物理线路图，一份为实施前，一份为实施后。物理线路图至少应该标明设备、端口、物理连接线，能从实际操作上满足设计方案要求。 |
|  | 上述图纸包含不可编辑的矢量图格式及可编辑的原始格式 |
|  | 以上服务内容包含实现服务要求需要进行的光纤、网线等综合布线服务，上架及调试服务，及设备原厂安装和服务 |
| 监控服务 | 配备1台办公电脑，实现三固事业部地磅房办公设备对三固项目内部各部位监控的访问 |
|  | 配备1台办公电脑，实现能源事业部中控室投屏电脑能登录集团驾驶舱，并调整现有大屏接入模式，实现本电脑的大屏上墙功能 |
|  | 搭建1套海康威视安防综合平台，统一接入临江公司全部监控（500路左右），为配套工程预留200路接入量，即容量至少700路 |
|  | 优化网络路由和防火墙设置，按访问策略要求实现办公网络部分设备对安防监控网络设备的访问 |
|  | 实现集团本级与临江公司监控平台的级联 |
|  | 按照每台硬盘录像机双路输出（1路接生产网，1路接办公网）提供网络布线服务 |
|  | 方案需求调研及方案实施阶段应设立专门的现场驻点人员，及时对接需求问题并加以解决 |
|  | 项目工作地点位于杭州钱塘新区临江工业园区红十五线与观十五线交界处，以上服务包含现场调研人员、驻点人员、实施人员所需的食宿费、交通费等一切费用 |
|  | 满足设计方案所需的其他服务 |

现场查看和技术咨询联系人：李工，电话：13129907202

2.根据现场查看及设计方案，包含但不限于以下硬件清单，以投标人设计方案达到采购人目标为准。（本项目为包干价，采购人不再另行支付光纤等任何其他费用）。

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三层网络路由器 | 华三 | (H3C) MSR3600-28-08S | 台 | 2 |
| 2 | 网络防火墙 | 华三/ 华为/ 绿盟 | 1U设备，单电源，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，2*USB接口，4*GE电口，1个接口扩展槽位。详细要求附后 | 台 | 1 |
| 3 | SFP通信模块 |  | 单模单纤，LC接口，1Gbps，10-20KM通信距离，兼容H3C和HUAWEI交换机 | 个 | 20 |
| 4 | SC-LC 转换法兰 |  |  | 个 | 100 |
| 5 | LC-LC单模尾纤 |  | 1米10条，2米30条，4米15条 | 条 | 55 |
| 6 | SC-LC单模尾纤 |  | 1米10条，2米30条，4米15条 | 条 | 55 |
| 7 | 安防综合管理平台 | 海康威视 | 详细要求附后 | 套 | 1 |
| 8 | 电脑 | 联想/DELL/浪潮/清华同方 | 处理器 i3-10105，主频3.7GHz，4核8线程，8G内存，128G固态硬盘，1T机械硬盘 预装WIN 10，加装4G独立显卡，支持2个HDMI口，加装内置无线网卡,(其中一台配置2条3米（含）以上品牌HDMI线) | 台 | 2 |
| 9 | 显示器 | DELL | （DELL） P2419H 23.8英寸 IPS屏 | 台 | 2 |
| 10 | 切换器 |  | 2路（含）以上HDMI输入、1路以上HDMI输出，带遥控器 | 套 | 1 |

网络防火墙详细要求

| 指标项 | 技术参数规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 1U设备，单电源，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，2*USB接口，4*GE电口，1个接口扩展槽位。 |
| 性能要求 | 系统网络层吞吐≥3G，应用层吞吐≥600M，最大并发会话数≥50万，每秒新增会话数≥2万。 |
| ★功能要求 | 包含传统防火墙、流量管理、应用管理、IPSec VPN、资产识别、入侵防护、防病毒。 |
| 防火墙 | 支持虚拟线、二层透明、路由、混合、旁路监听、PPPoE等接入方式，适应各种网络环境需求。 |
|  | 支持基于策略的双向NAT、动态/静态NAT、端口PAT，支持汇聚接口，能够手动绑定接口，支持WEB界面设置静态路由及OSPF、RIP、BGP动态路由协议。 |
| ★应用识别 | 支持应用过滤器，至少支持4个维度进行过滤：应用类别、实现技术、风险等级、标签。 |
| ★VPN | IPSec VPN支持国密算法，至少支持SM2、SM3、SM4算法。 |
| 入侵防护 | 支持入侵防护功能，具有覆盖广泛的攻击特征库，能够针对4700种以上的攻击行为进行阻断防御。 |
| 防病毒 | 支持HTTP、FTP、POP3、SMTP协议的病毒查杀，支持文件名称、类型及病毒名称的白名单。 |
|  | 支持到10层压缩文件的病毒查杀。 |
| ★内网风险管理 | 可通过流量识别技术识别并分析内网主机的接入数量和资产属性，支持自定义操作系统、浏览器、杀毒软件的风险等级，并支持预置风险等级，支持针对高风险资产提供屏蔽功能，阻止其连接互联网。 |
| ★联动能力 | 支持与安全平台联动，实行安全威胁联动封堵，保障网络安全。 |
| ★事件关联分析 | 事件关联分析支持多种排序，最少包含：基于流量、会话、风险等级。可以设置自定义应用、目的IP、源IP，即使不在TOPN里面，同样可以进行统计及数据挖掘分析。 |
| 备份管理 | 支持完全备份外，还需支持单独项备份：接口参数、自定义规则、引擎参数等备份功能。 |
| 产品资质 | 产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》增强级，提供有效证书的复印件。 |
|  | ★产品具备《信息技术产品安全测评证书》，测评级别为EAL4+级别，提供有效证书的复印件。 |
|  | ★要求获取CVE证书，且类型为下一代防火墙（Ne08t Generation Firewall）,提供有效证明材料。 |
| ★售后服务 | 提供原厂项目授权函，承诺提供原厂安装和一年原厂质保服务 |

安防综合管理平台详细要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | intel双路通用服务器 | 4210×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)08 448mm(宽)08729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：HIK OS | 台 | 1 |
| 2 | iSecure Center综合安防管理平台(DS) | 1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。； 3、支持管理最大人员数量5万； 4、支持管理最大卡片数量5万； 5、支持管理最大车辆数量3万； 6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 7、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）； 8、支持联动上墙并发1次/秒； 9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图； 10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像； 11、支持联动并发发邮件2封/秒； 12、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条； 短信猫：70字符以下，10秒/条； 70字符以上分条发送，20秒/条；） 13、支持最大事件存储7200万条； 14、支持管理资源上图数量2万个。 备注：以上是单台服务器部署系统基础规格，超出规格需考虑分布式部署。 | 套 | 1 |
| 3 | iSecure Center综合安防管理平台(视频授权) | 1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）； 2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）； 3、解码能力：在i7、GT081070的PC上，解码H264、720P的视频36路； 4、支持电视墙最大场景数128个； 5、单个电视墙最大支持数量25*25个； 6、单个窗口最大分割数量16个。 | 路 | 700 |
| 4 | iSecure Center综合安防管理平台(级联模块) | 1、最大级联监控点数量20W个； 2、单个NCG信令节点：最大支持5个上级域平台、15个下级域平台； 3、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）。 | 套 | 2 |
| 5 | ★售后服务 | 提供原厂项目授权函，承诺提供原厂安装和一年原厂质保服务 |  |  |

二、实施方式

1.中标人根据设计方案，与采购人确认后方可进厂实施，对于不能满足采购人地方，中标人需要及时调整改进达到采访人目标要求，总体工期不超40工作日。投标人提供的设备包装、产品外观、数量、规格型号等如果和询价文件要求的不一致，投标人须于3日内提供生产厂家证明及市场调查证明，说明所提供货物优于询价文件要求的货物，并且必须经采购人同意，否则作违约处理。

2.实施改造方案之前，充分考虑设备割接时对现有业务的影响，尽量将影响降至最低。

三、付款方式

项目实施结束验收合格后，中标人提供准确清单和增值税专用发票后，采购人于30日内完成支付费用95%，余下5%为质保金，质保金一年。稳定运行一年后，无任何遗留问题，采购人在30天内完成无息支付。

四、售后服务

1.投标人必须满足采购人售后服务要求。如产品使用过程发生问题，投标人须在接到采购人通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到采购人通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

2.采购人不再对任何售后服务进行付费。投标人的派遣人员产生的一切费用由投标人承担。

- 第四部分    报价文件格式

附件一：

2022年临江公司网络优化及安防综合平台采购项目

采购编号：202205008

报价文件

报价单位全称

2022年   月  日
附件二

法定代表人授权书

杭州临江环境能源有限公司：

（报价单位全称）法定代表人       授权      （全名、职务、身份证号码）为全权代表，参加贵方组织的 2022年临江公司网络优化及安防综合平台采购项目 编号为   202205008询价采购活动，其在报价过程中的一切活动本公司均予承认。委托期限：             。

全权代表无转委托权。

附：法定代表人、全权代表身份证明

报价单位名称：                    （公章）

法定代表人签字：

全权代表签字：

全权代表联系方式：

日期： 2022 年    月    日

附件三

报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司 （报价单位名称）   根据贵单位询价文件要求，参加 2022年临江公司网络优化及安防综合平台采购项目 ，本次限额为19万元，报价如下（金额：        元，设备税率为    %，服务税率为：__%）

| 序号 | 项目名称 | 要求 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临江公司网络优化及安防综合平台硬件 | 详见第三部分，询价内容 |  |
| 2 | 临江公司网络优化及安防综合技术服务 | 详见第三部分，询价内容 |  |
| 3 | 合计 |  |  |

相关要求：

- 本项目报价包含全部的设计费、调试费、设备费、税费、实施人员食宿费、交通费等一切费用，发票必须为货物或者服务类增值税专用发票，不得为工程类发票。

- 报价总金额不得超过限额，否则为无效报价。

- 现场查看调研及方案设计费用，不管是否中标，均由投标人承担，招标人不再另行支付费用。

报价单位名称（公章）：

2022年    月    日

附件四

服务质量保证承诺函

杭州临江环境能源有限公司：

我公司    （报价单位名称）    自愿参加杭州临江环境能源有限公司  2022年临江公司网络优化及安防综合平台采购项目询价，并作如下承诺：

1.我公司所供产品均为原厂生产或正规销售渠道进货。如采购人需要，可以提供原生产厂家到我公司的完整供应链销售凭证。

2.我公司所供产品如果存在以次充好、陈货杂货、虚假生产日期、逾期供货等情况，愿意承担一切法律责任。

3.我公司所供产品如果存在任何外包装或内物破损、产品过期等情况，承诺24小时内提供替换产品。

4.我公司保证提供采购人要求的全部产品，若提供的产品和采购人要求的不一致，我公司保证于3日内提供生产厂家证明及市场调查证明，说明所提供货物优于采购人要求。若采购人不同意，则我公司愿意承担相关违约责任。

5.我公司对提供的产品进行质量保证，若因我公司产品质量问题，造成贵公司损失的，我公司承担相应责任。

报价单位名称（公章）：

2022年    月    日

附件五

股东信息及出资比例信息

（投标人需要提供）

附件六

网络优化设计方案

（投标人需要提供）

附件七

制造商授权书（本模板仅供参考）

杭州临江环境能源有限公司：

我公司授权_________________________________(代理商名)在贵公司___________________________项目中采用我公司     （规格型号）设备，我公司承诺将按采购文件要求供应合格产品和服务。

制造厂商名称(签章)：

2022年    月    日

附件八

合同基本条款

甲方：  杭州临江环境能源有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，双方经协商一致，就甲方向乙方采购网络优化及安防综合平台事宜达成如下条款：

- 项目名称、要求、金额（税率为    %），如下：

| 序号 | 项目名称 | 要求 | 金额 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临江公司网络优化及安防综合平台硬件 | 详见第三部分，询价内容 |  |  |
| 2 | 临江公司网络优化及安防综合技术服务 | 详见第三部分，询价内容 |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |

1、合同单价系指乙方在甲方指定地点的包干价（包含全部的设计费、调试费、设备费、税费、实施人员食宿费、交通费等一切费用），甲方不再另行支付任何费用。

2、本合同为一次性供货合同，质保期结束后合同自动终止。

二、质量及安全保证。

1、乙方保证所供货物须符合甲方询价文件所规定的《询价内容及项目要求》。

2、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损、折等事故均由乙方承担责任。

3、如乙方所供货物与合同要求不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

4、乙方进场实施人员须服从甲方管理，乙方人员的安全由乙方自行负责。

三、交货数量、时间、地点及验收。

1、根据甲方计划，乙方负责在接到甲方电话或书面通知后40个工作日内一次性完成供货并安排人员进场安装。乙方须提供该批次货物出厂检验合格报告，并配合甲方做好货物的到货数量验收工作。

四、履约保证金。

本合同签订的同时，乙方应向甲方缴纳       元（合同总价的5%）作为履约保证金。项目实施完成后甲方原额无息退还履约保证金。

五、付款方式。

验收合格后，乙方提供增值税专用发票，甲方自收到准确清单和发票后，30日内完成货款支付95%，余下5%为质量保证金，质保期一年。质保期后无任何遗留问题30天内无息退还。

六、售后服务。

1.乙方必须满足甲方售后服务要求。如产品使用过程发生问题，乙方须在接到甲方通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到甲方通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

2.甲方不再对任何售后服务进行付费。乙方的派遣人员产生的一切费用由乙方承担。

七、违约责任。

1.甲方违约：

（1）因甲方原因造成暂停实施等情况，工期顺延。

（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。

2.乙方违约：

（1）乙方不得私自将项目分包给他人，如发现擅自分包，除立即取消分包人的分包资格外，甲方有权立即终止合同。

（2）因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：甲方向乙方每日偿付应付款项0.2%的违约金。

（3）因乙方原因最终验收结果未达到要求标准，则必须无条件返工至合格，由此给甲方造成经济损失的，另行承担赔偿责任；若乙方不返工，甲方有权委托第三方进行返工，费用由乙方承担。

八、争议的解决。

1、合同有效期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2、在履行本合同过程中如发生纠纷,甲、乙双方应及时协商解决，如协商不成，双方均有权向甲方住所地法院诉讼解决。

九、合同的生效和终止。

1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。询价文件、询价过程中有关澄清文件、承诺书等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

2、本合同一式肆份，甲方、乙方各执两份。