临江环境2026年垃圾仓水箅子疏通装置采购项目

询价采购文件

（电子交易）

编号：202603028

杭州临江环境能源有限公司

2026年3月24日

目  录

第一部分      采购公告

第二部分      供应商须知

第三部分      采购需求

第四部分      评审方法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第一部分 采购公告

项目概况：

杭州临江环境能源有限公司的临江环境2026年垃圾仓水箅子疏通装置采购项目已批准实施，资金自筹，采购人为杭州临江环境能源有限公司。项目已具备采购条件，现对该项目进行询价采购。本询价公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、浙江企业采购信息服务网发布（https://b.zhengcaiyun.cn/）、杭州市环境集团有限公司网站、杭州临江环境能源有限公司网站发布。欢迎对本项目有兴趣且符合资质条件的潜在供应商参加本次采购项目。

一、项目基本情况

1.项目编号：202603028

2.项目名称：临江环境2026年垃圾仓水箅子疏通装置采购项目

3.采购方式：询价

4.最高限价：含税29.35万元

5.采购需求：

杭州临江环境能源有限公司为提高垃圾热值，在垃圾池靠近垃圾吊控制室的格栅上部或根据现场实际情况安装自动疏通装置1套，定期对水箅子进行疏通与清理。

6.合同期限：合同签订后45天内一次性完成供货；自接到甲方通知进场日起15天内完成所有设备安装、调试；

7.本项目不接受联合体响应。

二、供应商的资格要求：

1.供应商应为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立承担民事责任能力并具备履约能力的实体。供应商具有独立法人资格需提供有效期内的营业执照（或事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件）副本复印件并加盖公章。若供应商为不具有独立法人资格的分公司或分支机构，除需提供自身营业执照复印件并加盖公章外，提供其所属具有独立法人资格的总公司出具的有效授权书和总公司营业执照复印件并加盖公章。

2.近三年内，供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方网站列入严重失信、政府采购严重违法失信行为名单。（供应商提供，采购人在响应开启当日复核）。

3.业绩要求： 供应商提供自2023年1月1日起至少完成过1例生活垃圾焚烧行业垃圾仓水箅子疏通装置销售安装业绩（提供合同复印件作为业绩证明材料）。

4.供应商不得在杭州市环境集团有限公司不合格供应商或者在黑名单之内。（供应商无需提供，并以采购人提供的名单为准）

5.供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

6.供应商须提供其股东信息及出资比例信息。

7.本项目其他资格要求：  无  。

三、获取（下载）询价采购文件

2.地点（网址）：杭州临江环境能源有限公司网站（https://www.ljhjny.com/notice.html）、杭州临江环境能源有限公司供应链管理系统平台（https://www.ljhjgylpt.com:9280）。

3.方式：网站附件免费下载。

四、询价保证金：本项目 ☑需要/□不需要 交纳询价保证金。交纳投标保证金的具体要求如下：

1.缴纳金额：5800元，同时注明：临江环境2026年垃圾仓水箅子疏通装置采购项目询价保证金。

2.供应商应在响应文件开启截止日之前以电汇或网银转账方式缴纳至指定账户（注：必须为企业账户汇出，个人形式递交或现金递交视为未交纳）。同时将银行缴款凭证复印件作为响应文件组成部分。

3.交纳账户：

户    名：杭州临江环境能源有限公司

开户银行：杭州银行大江东支行

账    号：3301040160008775754

- 响应文件递交

- 1.递交截止时间（同响应文件开启时间）：2026年3月31日10点30分00秒（北京时间）。

2.递交方式：以电子方式递交。本项目不接受线下递交纸质文件方式。

3.递交网址：在杭州临江环境能源有限公司供应链管理系统平台（https://www.ljhjgylpt.com:9280）完成注册后按平台要求提交响应文件。

六、响应文件开启

1.本次询价开启采用线上进行的方式，供应商可通过杭州临江环境能源有限公司供应链管理系统平台（https://www.ljhjgylpt.com:9280）参与现场开启，请各供应商及时关注进入会场。

2.开启过程：

（1）供应链管理系统平台在开启时准时自动解密各供应商报价。

（2）开启期间供应商因未参加线上会议，视为认可全过程和结果，不得提出异议。

（3）异议处理：供应商对开启过程有异议的，应通过供应链管理系统平台（https://www.ljhjgylpt.com:9280）提出，采购人应予以答复，并做好记录。

七、质疑

供应商如认为本询价采购文件使自身的合法权益受到损害的，应于自公告之日起2日内，在供应链管理系统平台（https://www.ljhjgylpt.com:9280）中以书面形式提出质疑，同时联系本项目采购工作人员。逾期视作无异议。

八、业务联系方式

联系人：陈工     联系电话： 0571-81997921

九、监督部门

监管单位： 杭州临江环境能源有限公司监察审计部

地    址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号

联 系 人：李工

电    话：0571-81997962

杭州临江环境能源有限公司

2026年3月24日

第二部分 供应商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 详见采购公告 |
| 2 | 资格审查方式、资格条件 | 供应商资格审查方式： 资格后审，资格条件见采购公告 |
| 3 | 响应截止前答疑会或现场考察 | 不组织，供应商经采购人同意后可自行前往项目现场和周围环境进行踏勘和了解。 |
| 4 | 样品提供 | A不要求提供。 B要求提供。 潜在供应商需要提供 / 作为样品，从样品中能看出材质、样式结构、质量等关键信息并予以标注，样品作为后续验收参考标准之一。 |
| 5 | 询价保证金 | 详见采购公告 |
| 6 | ## 报价文件要求 | ## 报价响应文件在线上传提交盖章版DPF格式报价文件 ；成交供应商根据采购人要求提供响应文件的PDF文件原件。 |
| 7 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。电子响应报价函是报价的唯一载体，如供应商填写的PDF报价函与电子响应文件中响应报价明细表不一致的，以电子响应报价函为准。响应文件中价格全部采用人民币报价。询价采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 响应无效情形，详见“第四部分 《评审方法》”。 |
| 8 | 评审方法 及否决条款 | 经评审后最低投标价法。 其他。 详见询价采购文件“第四部分 《评审方法》”。 |
| 9 | 评审小组组建 | 评审小组由采购人组建，由 3人组成 |
| 10 | 推荐成交候选人的人数 | 1人 |
| 11 | 履约保证金 | 履约保证金金额：有，约合同价的5%； 无； 履约保证金缴纳形式：电汇/转账 履约保证金缴纳时间：合同签订前缴纳 履约保证金接收人：杭州临江环境能源有限公司 履约保证金有效期限：按合同条款执行 |
| 12 | 装订要求 | 无 |
| 13 | 响应有效期 | 响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于询价采购文件中载明的响应有效期的，响应无效。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本询价采购文件适用于该项目的邀请、响应、响应文件开启、资格审查及信用信息查询、询价、确定成交供应商、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “供应商”系指是指响应询价邀请、参加响应竞争的法人、其他组织、成交单位。

2.3“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.4 “▲” 系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

# 二、询价采购文件的构成、澄清、修改

3．询价采购文件的构成

3.1 询价采购文件包括下列文件及附件：

3.1.1采购公告；

3.1.2供应商须知；

3.1.3采购需求；

3.1.4评审办法；

3.1.5拟签订的合同文本；

3.1.6应提交的有关格式范例。

3.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分。

4. 询价采购文件的澄清、修改

4.1已获取询价采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向采购人提出。

4.2 采购人对询价采购文件进行澄清或修改的，将按规定公告，同时视情况延长响应截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分。

# 三、响应

5. 询价采购文件的获取

详见采购公告中获取询价采购文件的时间期限、地点等

6.响应截止前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开响应文件开启前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者响应文件开启前答疑会。

7.询价保证金

按第二部分供应商须知前附表中要求执行。

8. 询价采购文件的语言

询价采购文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9. 响应文件的组成

9.1资格文件：

9.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

9.1.2年审有效期内的营业执照、授权书（若有）；

9.1.3本项目的询价保证金银行电子回单（如果有）；

9.1.4本项目的其他资格要求（未要求的，无需提供）；

9.1.5未被列入信用中（”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采（网(www.ccgp.gov.cn)等官方网站列入严重失信、政府采购严重违法失信行为名单截图。

9.2商务技术文件：

9.2.1响应函；

9.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

9.2.3符合性审查资料；

9.2.4商务技术偏离表；

9.2.5采购供应商廉洁自律承诺书；

9.2.6供应商股东信息及出资比例信息表；

9.2.7供应商服务质量保证承诺函。

9.3报价文件：

9.3.1响应报价明细表；

9.3.2报价文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效；

供应商提供虚假材料响应的，响应无效。

# 10. 响应文件的编制

响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照询价采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或询价评审小组查找不到有效文件是供应商的风险。

11.响应文件的签署、盖章

响应文件按照询价采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照询价采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

12.响应文件的提交、补充、修改、撤回

12.1 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。响应截止时间之前未完成递交的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，采购人将拒收。

12.2在响应截止时间之前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得拆封开启响应文件。

12.3采购人可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

13.响应文件的无效处理

有询价采购文件规定的响应无效情形之一的，响应无效。

14.响应有效期

14.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于询价采购文件中载明的响应有效期的，响应无效。

14.2响应文件合格投递后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

14.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

四、响应文件开启、资格审查与信用信息查询

15.响应文件开启

15.1采购人按照询价采购文件规定的时间组织响应文件的开启，邀请所有供应商参加开启。供应商不足3家或者缴纳询价保证金少于3家（若有要求）的，不得开启拆封响应文件。

16.资格审查

16.1采购人依据法律法规和询价采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、其他资格条件进行审查。

16.2供应商未按照询价采购文件要求提供与基本资格条件、其他资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备询价采购文件中规定的资格要求，其响应无效。

16.3对未通过资格审查的供应商，采购人以质询形式告知其未通过的原因。

16.4合格供应商不足3家的，不再评审。

17.信用信息查询

17.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网《政府采购严重违法失信行为记录名单》（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商响应截止时间当天的信用记录。

17.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与询价采购文件一起存档。

17.3信用信息的使用规则：经查询供应商在近三年内被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方网站列入严重失信、政府采购严重违法失信行为名单，将被拒绝参与杭州临江环境能源有限公司采购活动。

# 五、评审

18.询价评审小组将根据询价采购文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评审标准，全面衡量各供应商对询价采购文件的响应情况。详见询价采购文件第四部分评审办法。

# 六、成交

19. 确定成交供应商与预成交结果公告

19.1采购人根据推荐的成交候选人中按顺序确定预成交供应商。

19.2预成交结果公告内容包括采购人的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，预成交供应商名称、地址和成交金额、成交公告期限。

19.3预成交公告期限为3天。

20. 成交通知

自成交供应商确定之日起10个工作日内，采购人向成交供应商发出成交通知书。

七、合同授予

21. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

22. 合同的签订

22.1 除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在成交通知书发出之日起30日内，与成交供应商按照询价采购文件确定的事项签订采购合同。

22.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

22.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入杭州临江环境能源有限公司黑名单。

22.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，列入杭州临江环境能源有限公司黑名单。采购人重新开展采购活动。

23.履约保证金

拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以转账或者电汇等形式提交，按合同条款执行。

24.预付款

按合同条款执行。

八、询价保证金退还（若有）

25.询价保证金的退还

25.1成交供应商的询价保证金将在按要求缴合同纳履约保证金并完成合同签订后15个日历日内予以退还（不计利息）。退保证金前，供应商必须提供加盖公章或财务专用章的收款收据。

25.2未成交供应商的询价保证金将在成交通知书发出后15个日历日内予以退还（不计利息）。退保证金前，供应商必须提供加盖公章或财务专用章的收款收据。

26.供应商有以下情形之一的，询价保证金将不予退还：

26.1在报价有效期内撤销响应文件；

26.2擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；

26.3在规定的时间内拒签合同、拒付履约保证金；

26.4法律法规规定的其他情形。

九、验收

27.验收

27.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的采购项目，可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

27.2严格按照采购合同开展履约验收。采购人按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收单或者验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

27.3验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

十、其他

28.如果有证据证明各供应商之间存在串通等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的供应商报价，并列入杭州临江环境能源有限公司不合格或者黑名单供应商名录，不得参与杭州临江环境能源有限公司采购活动。

29.本询价采购文件未及事项，在签订合同时双方友好商定；

30.凡涉及本次询价的解释权均属于杭州临江环境能源有限公司。

第三部分 采购需求

一、采购内容

1.采购项目简介：

生活垃圾含有塑料等各种成分，在长时间的运行中，钢板篦子上的渗滤液排出孔易被堵塞，造成渗滤液无法排出，只能人工进入沟道间进行疏通，同时垃圾池渗滤液通道内含有酸性气体、甲烷、硫化氢等有毒有害和爆炸性气体等物质，渗滤液是一种特殊有机废水，水质复杂，带有强烈恶臭，能使人产生恶心、头晕等症状。人工疏通渗滤液水箅子的方法不仅对疏通人员的安全和健康构成巨大的威胁，而且存在极大的安全风险，效率低下。为有效解决垃圾池渗滤液水箅子安全高效地排出问题，提高吨发经济效益，杜绝人工作业风险，现拟采用一种新型液压疏通装置实现对水箅子的自动疏通。

- 采购内容及清单：

- 采购新型液压疏通装置一套，包括垃圾仓水箅子自动疏通系统的现场设计（包括自动疏通装置的安装工艺系统及管路设计、系统布置方案设计、疏通系统机械及电气、仪控系统、液压动力系统、气控系统及基础设计）、自动液压疏通系统的机械装置（系统运行及维护所必需的钢结构、支撑机架、平台等）、渗滤液疏通装置（所有管道、阀门及安装附件等），新型液压疏通装置供货范围如下（供参考，具体以供应商实际供货为准）：

| 序号 | 设备或系统名称 | 型号规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏通装置安装架 | 12MnCuCr耐候钢 | 套 | 2 | 尼龙扎带、穿线管、螺栓、U型环等辅助材料、支架、密封材料、安装工器具均由供应商提供，采购人不额外支付费用 |
| 2 | 疏通装置 | 12MnCuCr耐候钢 | 套 | 2 |  |
| 3 | 通柱 | φ48mm 约12个/套 | 套 | 2 |  |
| 4 | 液压缸 | 316L不锈钢活塞杆 | 套 | 2 |  |
| 5 | 螺杆螺母及垫板 | 316L不锈钢材质 | 套 | 2 |  |
| 6 | 液压站 | 防爆电机7.5kW/16MPa | 台 | 1 |  |
| 7 | 疏通控制阀组 | 316L不锈钢阀芯 | 组 | 2 |  |
| 8 | 气液控制阀组 | QYK-04 | 组 | 1 |  |
| 9 | 高压油管 | 软管（钢网防护）Φ22主管 | 米 | 50 |  |
| 10 | 高压油管 | 软管（钢网防护）Φ22油缸用 | 套 | 2 |  |
| 11 | 气管 | 软管Φ8 | 米 | 100 |  |
| 12 | PLC控制柜 | 防护等级IP54 1800mm*800mm*600mm | 台 | 1 |  |
| 13 | 触摸屏 | 10寸 | 套 | 1 |  |
| 14 | 动力电缆 | 防腐阻燃 | 米 | 200 |  |
| 15 | 数字量输入/输出模块 | / | 组 | 1 |  |
| 16 | 模拟量输入/输出模块 | / | 组 | 1 |  |
| 17 | 其他电气一二次元器件 | 防护等级IP54 | 批 | 1 |  |
| 18 | 通讯线 | DP线 | 米 | 100 |  |
| 19 | 球形防爆摄像头 | 不低于200万像素防爆摄像头 DS-2XE8627FED | 台 | 3 |  |
| 20 | 光电转换器 | TL-MC111 | 套 | 1 |  |
| 21 | 五口交换机 | TL-SG2206 | 个 | 1 |  |
| 22 | 光纤 |  | 米 | 150 |  |
| 23 | 电缆桥架 |  | 米 | 200 |  |

二、合同期限：在采购人订单下达后45天内完成供货，在收到采购人通知后15天内安装和调试。

▲三、履约方式：一次性完成供货、安装及调试。

- 设计、供货及安装调试界面

- 1.垃圾仓水箅子自动疏通系统装置的疏通执行机构、动力输出机构、滑枕支撑架、疏通模块、视频监控系统等本装置所需所有组成部分均由供应商负责设计、供货、安装、调试等工作。

- 2.本项目安装和调试期间的正式用电接入点由采购人指定，动力电缆长度约200米（以现场实际情况为准）由供应商负责提供，含在本次采购范围内。

- 3.垃圾仓水箅子自动疏通系统装置安装位置为采购人-6米渗滤液沟道间，其中动力输出机构（如液压站）安装在采购人渗滤液沟道间0米层；视频监控线缆引至疏通系统后台位置，自动疏通装置控制系统通讯信号及视频监控系统通讯信号光缆由供应商负责敷设至采购人指定垃圾吊控制室的指定位置，光缆长度150米左右（以现场实际情况为准），由供应商负责提供，含在本次采购范围内。

五、技术和质量要求

# 1.供应商所供货物或者服务应满足合同约定要求，具有国家、地方、行业标准、规范（含强制适用标准、规范和推荐适用标准、规范）的，按相应标准、规范执行（不同标准、规范之间要求不一的，按要求较高者执行），包括但不限于以下标准：

- 《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》 CJJ 90-2009

- 《输送设备安装工程施工及验收规范》 GB 50270-2010

- 《冶金设备制造通用技术条件焊接件》 YB/T 036.11-1992

- 《冶金设备制造通用技术条件 热处理件》 YB/T 036.16-1992

- 《冶金设备制造通用技术条件 机械加工件》 YB/T 036.17-1992

- 《冶金设备制造通用技术条件涂装》 YB/T 036.19-92

- 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 GB 50093-2013

- 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50063-2017

- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB/T 50062-2008

# 2.供应商提供的整套疏通装置应保证在任何工况下都必须满足安全运行和环保要求，设备系统应密封良好，完全防腐蚀、防磨损和防堵塞，部件应具有耐久性、防腐性和抗老化性，满足使用要求，易于检查和检修。

# 3.疏通装置必须在设计上和制造上保证在设计寿命内安全、连续和有效地运行，且在运行中应保证运转平稳，无刮、卡、碰等现象，不产生电火花。不发生任何异常变形、异常振动，若出现质量问题供应商应在48h内响应并到现场提出解决方案。

# 4.疏通装置应有良好的防腐措施。钢板箅子与疏通装置为自定位一体式结构，疏通轨道采用316L不锈钢材质，滑枕整体具备水平垂直调节功能，不得使用线轴承结构。

# 5.疏通装置液压油缸缸内径为100mm，杆径50mm；缸活塞杆要求采用不锈钢316L材质，应对比较恶劣的腐蚀环境，油缸单缸推力≥10吨。

# 6.疏通装置采用框架结构，自定位形式，不需要基建预埋件等工作。疏通装置要求疏通行程≥410mm，伸出钢板箅子内壁面≥150mm（具体行程可根据现场实际情况协商调整）。

# 7.疏通装置系统应结合原工程竣工图纸建筑结构尺寸，布置方案设计应确保维护人员进入渗滤液沟道间进行疏通系统维护、清理地面沉积的垃圾等不受阻挡。

# 8.疏通装置原则上应利用原有钢板箅子，如出现原钢板箅子局部变形，钢板箅子孔加工精度偏差大等情况，供应商可以采用水切割原钢板箅子的方式进行安装；安装时应确保疏通柱的同轴心对准度，防止运行时通柱对钢板箅子产生过大的推力而影响疏通效果。

# 9.每套疏通装置的通柱配置数量约12个（根据现场格栅口大小设计），通柱采用优质耐腐蚀材质，通柱直径≤48mm（具体以现场实际为准），疏通装置构造应充分根据渗滤液沟道间尺寸等因素进行设计制造，保证系统的运行可靠性和流畅性。

# 10.疏通装置的液压系统部件具有防爆功能。液压油经只有2根主管路由地面引至沟道间，置于渗滤液沟道间通道中的疏通装置只有液压缸、控制阀组（包含气体及液压）、分流阀和截止阀、管路系统，渗沥液沟道间严禁使用电器元件，源头上杜绝爆炸安全风险，关键件应采用316L不锈钢材质，分流阀应采用大流量阀。

# 11.疏通装置要求采用气液动力系统驱动（不允许电动驱动），疏通装置的控制液压阀的阀芯采用不锈钢材质。

# 12.疏通装置配置现场控制柜，控制柜内配置自动疏通系统的PLC 控制系统。可实现就地和远程切换。垃圾吊控室内设置10寸疏通系统远程控制触摸屏，疏通系统应能够在“自动\手动 ”模式下运行（具体位置由采购人确定）。就地控制柜设置急停按钮、启停按钮，并通过HMI（人机界面）设置水箅子疏通装置工作参数。控制柜防护等级为IP54。疏通装置应具备以下功能：

# （1）开机自检，能够实现一键启动、系统自检、自动执行疏通工作、疏通完成后恢复初始状态；

# （2）疏通过程状态检测，自动疏通模式时，可通过疏通系统远程控制平台实现疏通窗口的任意选择；

# （3）自动疏通系统设备运行状态参数监控及故障诊断；

# （4）可提供钢板箅子疏通的次数或时间两种运行控制模式选择；

# （5）液压缸行程可通过油缸上方的装置显示液压缸进、退动作；

# （6）疏通系统远程控制平台，可实现启动、停运单个钢板箅子，并可查看系统相关参数；当其中一个疏通装置出现故障时，不影响其余疏通装置的自动运行。

# （7）PLC屏幕显示方面：运行时显示工作电流及“运行”“停止”“过载”“故障”状态指示灯。

# 13.控制柜内部要求：最少包含一个二级电源空开，一个二次控制回路空开，空气开关要求质量可靠、最大额定电流选择恰当；内部线要求接线整齐，线号明确、端子排固定牢固，距离适当，布置合理，便于引入外部进线；柜内安装过流保护装置，报警点输出至控制箱面板的过载指示灯以及通过干接点输出至端子排上，定值设定与设备相符。

# 14.疏通系统所有电气设备外壳、开关柜和控制柜接地母线、金属构架、电缆管道、电缆的屏蔽层、其他可能会偶然带电的金属物件、管道等，均应牢固可靠地连接到主接地网上。铜接地体与扁钢接地体连接时应使用过渡接头。

# 15.电缆敷设主要采用电缆桥架架空敷设，材质采用热镀锌，厚度不小于 1.5mm ，注意防爆、 防火、防振动。当电缆根数较少或无管架，可采用电缆穿钢管明配或直埋敷设。0.4KV低压系统电力电缆选用ZB-YJV 交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

# 16.压力仪表应按需要完整地配备一二次仪表阀等。配供的压力表选用不锈钢压力表，所有仪表管路应是不锈钢材质；温度元件选用三线制PT100的铠装热电阻。

17.供应商所供必须为合格全新产品，不得为假冒伪劣和质保期之外的产品。

18.本合同质保期限为至验收合格后12个月，若质保期限内出现问题（非质量问题除外），供应商必须在接到采购人通知后48小时内无条件赶到现场，免费维修或更换。在质保期限内未出现任何质量问题，视为质保合格。

本采购项目 是 否 有质保金。若有质保金的，采用以下第（2）形式执行：

第（2）形式：合同履约保证金不包含质保金，采购人在结算付款时需扣除质保金，具体要求如下：

①质保金的比例为供应商本次应结算总金额的 10  %，本次应结算总金额是指本次若有价格折让之后的总金额，但包含了违约金或行为考核扣款；

- ②质保金支付条件：质保期限内无任何质量问题，双方无任何遗留问题 ，质保期限结束后30天内采购人无息支付。

# 21.采购人对本合同项下合同成果的验收合格，仅为对货物数量、外观、型号及初步功能、服务要求的符合性确认，并非对货物或者服务内在质量、性能、长期稳定性及所有潜在瑕疵的最终认可，不能豁免供应商的质量责任。

六、服务要求

# 1.供应商需对本次采购需求充分了解，对工作内容、计量单位、验收标准与方式、结算方式充分理解且无歧义，供应商需仔细核对采购人提供的技术资料，对不确定的需要充分与采购人对接核实，必要时前往采购人现场核实。供应商需要充分了解采购人现场安装环境，有恶臭、有毒有害气体存在，乙方需要遵守甲方的安全作业要求，自行准备劳动防护用品。

# 2.供应商和采购人双方需要遵守合同约定要求，按时、按质、按量完成合同要求，履行合同义务。

# 3.供货批次：一次性供货、安装和调试。供应商在收到采购人采购订单后45天内完成供货，在收到甲方通知后15天内安装和调试。

4.供应商应及时提供与设备有关的设计、设备监造、检验、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

5.本项目安装调试期内供应商应派专业技术人员常驻现场，根据技术资料进行安装、调试和启动，并负责解决所供设备在安装、调试、试运行中发现的与制造质量及性能有关的问题。

6.供应商派到现场服务的技术人员应是具有实践经验、可胜任此项工作的人员。采购人有权提出更换不符合要求的技术服务人员，供货方可根据现场需要重新选派符合要求的服务人员。

7.如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，双方协商解决方案。

8.供应商须对本项目相关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。凡与本次供货设备相连接的其他设备装置，供应商有义务提供接口和技术配合。

9.供应商须保证本项目技术方案、设备选型、施工工艺等全部内容均为自主研发、合法授权或已进入公知领域，不存在侵犯任何第三方专利、商标、著作权等知识产权的行为。如因报价方行为导致本项目涉及专利侵权纠纷（包括但不限于诉讼、索赔、行政调查等），由供应商全权承担所有法律责任及经济赔偿（包括因此产生的律师费、诉讼费、赔偿金等全部损失）。

10.供应商必须满足采购人售后服务要求。若供应商提供的货物或者服务在使用过程中发生质量问题，供应商承担质量责任（免费维修或更换），供应商须在接到采购人通知后必须24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到充分通知后，48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

11.采购人不再对任何售后服务进行付费，供应商派遣人员产生的一切费用由供应商承担。

12.供应商应遵守采购人的现场管理制度要求，遵守国家、行业、地方法律法规，不得违章作业，接受采购人的安全教育，供应商需切实履行安全管理职责，杜绝出现安全事故，若出现安全事故供应商应承担相应安全责任。若供应商原因导致采购人被政府主管部门罚款或损失的，供应商应向采购人赔偿罚款或损失金额。

七、货物装运包装及交付要求

1.除另有约定外，供应商交付的全部货物均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律法规的规定。

2.供应商将货物运达采购人指定交货地点后及时通知采购人，供应商负责卸货至采购人指定地点，供应商需充分考虑卸货便捷性和安全性，采购人可免费提供叉车卸货，若需要人工搬运、吊车作业等，供应商自行安排人员和设备并承担相关费用，采购人不额外支付费用。

3.货物在运输过程中发生的锈蚀、损坏和损失、丢失等一切风险均由供应商承担。

4.供应商交付货物的要求如下：

（1）供应商送货每批物资必须附采购人采购订单、送货单、产品质量检验合格证明或者检测报告，否则采购人有权拒收；

（2）送货单须完好并书面整洁，必须填写供应商名称、货物名称、规格型号、数量等信息，且均与采购订单上信息一致，并加盖公章或者销售章；

（3）送货单内容、数量必须与送货实物一致，不得虚开数量，超送部分，采购人有权拒收；

（4）供应商提供的产品或者其包装上的标识必须真实，满足以下要求：

①有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；

②根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，用中文相应予以标明。

（5）若有破损或被挤压变形影响使用的，采购人有权拒收。

5.以下情形在采购人同意的前提下，可采用质量承诺的方式：

（1）低值易耗或者非标件等货物不能提供合格证或者检测报告的；

（2）非关键部位的货物，品牌制造商或者集成商采用外购形式的。

# 6.若供应商委托物流公司配送的货物，供应商应要求物流公司按照采购人的要求送货，同时配合采购人的仓库验收。严禁在没有和采购人对接的情况下，直接卸货至采购人的门卫岗亭，若由此造成货物丢失、损坏，采购人不承担任何责任。

# 八、检验和验收

1.供应商按照合同的约定，完成合同约定的工作内容，采购人按照合同的约定要求进行验收。若采购人有权邀请国家认可的质量检测机构或生产厂家/品牌商参加供应商合同成果的验收工作。

2.供应商的合同成果交付时，采购人在 3个工作日内组织供应商共同验收，验收应出具验收单（如因货物检测需要更长时间的，组织验收时间为自货物交付之日起至甲方收到检验报告后  3  个工作日内）。采购人有权使用光谱分析仪对材质成份进行检测，检测结果应满足合同约定要求，否则视为验收不合格，供应商负责调换货。

3.数量验收：按合同清单中的计量单位验收。

4.经验收不满足合同要求的，视为验收不合格，供应商须及时完成整改，整体装置试运行72+24小时，期间视频数据传输顺畅、视频效果清晰、排水通畅视为验收合格。

5.供应商所供货物的品牌、型号等应与合同约定要求一致，若因停产、缺货等因素导致无法按照合同约定的货物品牌、型号等要求进行供货的，供应商应提前取得采购人同意，并出具书面情况说明、承诺替换的货物质量不低于合同约定要求，品牌为合同约定的同档次产品或原品牌的产品。

九、技术资料和保密义务

1.供应商有权依据合同约定和项目需要，向采购人了解有关情况，调阅有关资料等，采购人应予积极配合；

2.供应商有义务妥善保管和保护由采购人提供的前款信息和资料等。供应商应严格遵守采购人关于保密方面的规定，自觉保守采购人的商业秘密。未经采购人授权同意，供应商不得另作他用。因供应商原因导致上述资料、文档、数据或采购人商业秘密泄露的，采购人有权要求供应商采取措施消除影响并赔偿采购人损失。

3.除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

4.供应商提供完整详细的控制说明书、原理接线图、仪表清单、电缆清册及全部设备安装、调试、运行、维修所需要的详细的技术说明、手册及设备安装图等。

▲十、结算方式

以本询价采购文件中的合同条款为准。

- 注：采购文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则按无效报价处理。供应商在响应文件中应根据以上要求在商务、技术偏离表中响应，供应商未提出偏离的，视为全部实质性响应。

第四部分  评审方法

根据法律法规等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，询价评审小组将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评审工作，择优推荐成交候选人。在评审期间，询价评审小组成员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况。

询价评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

二、评审组织

询价评审小组由采购人需求部门代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价评审小组成员总数的2/3。

评审工作由采购人组建的询价评审小组负责。询价评审小组负责审标、询标、评审等工作，并向采购工作人员提交评审意见和评审报告。

三、评审纪律

1.评审是采购工作的重要环节，评审工作在询价评审小组内独立进行。询价评审小组将按照评审原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有询价评审小组应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.询价评审小组不得接受或参加供应商或与其有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评审期间，询价评审小组成员不得随意出入评审地点、与外界通讯、会客等。

5.在询价响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购工作人员及询价评审小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消询价响应资格。

6.为保证评审的公正性，在评审过程中，询价评审小组成员不得与供应商或与成交结果有利害关系的人进行私下接触。在评审工作结束后，凡与询价情况有接触的任何人，不得将询价情况扩散出询价评审小组以外。

7.询价过程中，询价评审小组成员对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评审结束后，询价评审小组成员应将全部资料整理上交采购人工作人员，严禁将询价过程中的任何资料带出询价现场向供应商或其他单位提供。

9.在成交结果公布前应对询价评审小组成员名单予以保密。

10.询价评审小组对各供应商的商业秘密予以保密。

11.询价评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个询价过程中，供应商企图影响采购结果的任何活动，可能导致其询价响应失败。若有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、询价程序

1.熟悉询价采购文件和评审办法。

2.采购工作人员按照询价采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的询价评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知询价评审小组应当回避情形；组织推选询价评审小组组长。

4）通报参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（若有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单。

5）根据需要简要介绍询价采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）询价评审小组组长组织询价评审小组独立评审。询价评审小组对拟认定为采购响应文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

有下列情形之一的，响应无效：

A.供应商不具备询价采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备询价采购文件中规定的资格要求）；

B.响应文件未按照询价采购文件要求签署、盖章、装订、密封、有效授权的；

C.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

D.响应文件中承诺的响应有效期少于询价采购文件中载明的响应有效期的；响应文件出现不是唯一的、有选择性响应报价的；

E.响应报价超过询价采购文件中规定最高限价的；

F.报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

G.供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

H.供应商提供虚假材料的；

I.供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

J.响应文件不满足询价采购文件的其他实质性要求的（不含税率相关要求）；

K.法律法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

L.在采购人规定的截止时间以后上传的响应文件；

M.未按要求缴纳询价保证金的（若有）；

N.未按要求提供样品的（若有）；

O.报价清单中出现漏项或单价为0的。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，询价评审小组按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

7）询价评审小组根据询价细则，推荐成交候选人。

3.询价评审小组对有关询价采购文件、采购响应文件等的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的询价评审小组及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。询价评审小组发现询价采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者询价采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评审工作，重新组织采购活动。询价评审小组拒绝在评审独立意见书签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

采购工作人员编写评审过程情况详细说明，记录包括采购项目基本情况（如采购人名称、项目名称、项目编号、采购内容、采购限价、采购方式、发布公告时间、公告发布网站、采购响应截止时间、响应单位情况等）、询价评审小组组成、评审方法和标准；评审情况、评审结果和成交候选人排序、询价评审小组的授标建议等详细内容。

五、询价评审细则

1.评审办法：询价评审小组应当从质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价除税总金额由低到高的顺序提出成交候选人。

1.1若供应商的税率没有按照询价文件要求填报时，不视为不满足询价文件实质响应，若该供应商除税总金额最低时，应按照询价文件或税法的要求纠正税率，同意纠正的，视为满足要求；不同意纠正的，视为不满足要求，定为无效报价，次低价按此规则执行。其他未成交单位不纠正税率。

1.2若出现相同除税总金额最低报价情况时，则由评审小组按少数服从多数的原则通过投票表决决定。

2.响应报价出现前后不一致的，应按照下列原则修正：

2.1 PDF响应文件报价函与电子响应文件报价函不一致的，以电子报价函为准；

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价为准，修改单价。

3.出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

3.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购限价的供应商不足3家的。

4.不再询价

4.1若第二次询价后，报价未超过采购限价的供应商或者经评审有效的供应商只有2家时，经评审小组审查认为采购文件没有倾向性或歧视性条款，采购方式由询价直接转为竞争性谈判，询价采购文件即为谈判文件，询价评审小组成员即为询价谈判小组成员，询价保证金转为谈判保证金（若有）。

4.2若第二次询价后，报价未超过采购限价的供应商或者经评审有效的供应商少于2家，本次采购终止。

- 拟签订的合同文本

合同编号： LJGS-2026-

货物采购合同

项目名称： 临江环境2026年垃圾仓水箅子疏通装置采购项目

甲    方：  杭州临江环境能源有限公司

乙    方：     ***公司

签 订 地：   浙江省杭州市钱塘区

签订日期：               年       月       日

合同书

年    月    日，   杭州临江环境能源有限公司以   询价采购方式 对  临江环境2026年垃圾仓水箅子疏通装置采购项目  进行了采购。经评审，   ***公司 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起30天内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经杭州临江环境能源有限公司 （以下简称：甲方）和  ***公司   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。双方已就本合同（包括但不限于合同书、各附件）全部条款向另一方作充分提示、说明，双方已充分理解、认可本合同全部内容，并确认本合同全部内容不存在不合理地免除或者减轻任何一方责任、加重任何一方责任、限制/排除任何一方主要权利的情形，以兹共同遵守、全面履行。

本合同成果指乙方为履行本合同义务而须向甲方交付的全部货物、服务及工作产品。该等成果必须完全符合合同文件中规定的所有要求，包括但不限于本合同正文、附件、技术协议书、采购/招标文件、投标/响应文件、经双方书面确认的澄清、承诺、方案、图纸及技术标准等一切有效约定。

# 一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多份文件的优先适用顺序如下：

1. 本合同及其补充合同、变更协议；

2.中标或者成交通知书；

3.投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

4.采购文件（含澄清或者修改文件）；

5. 其他相关采购文件。

# 二、 合同价款

1.本合同总价（含税）为：￥          元（大写：         元人民币），税率为 13/9/6/3/1  %，单价和总价均包括但不限于货款、包装费、运输费及运输保险费（如有）、设计费、安装费、调试费、装卸费、售后服务费及税费等全部费用，在合同履行有效期内，合同价格不作调整。

2.本合同  是  否 需要乙方安装。

3.货物名称、品牌、规格型号如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型液压疏通装置 | 以采购需求为准 | 套 | 1 |  |  |

新型液压疏通装置包含以下清单：

| 序号 | 设备或系统名称 | 型号规格参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏通装置安装架 | 12MnCuCr耐候钢 | 套 | 尼龙扎带、穿线管、螺栓、U型环等辅助材料、支架、密封材料、安装工器具均由乙方提供，甲方不额外支付费用 |
| 2 | 疏通装置 | 12MnCuCr耐候钢 | 套 |  |
| 3 | 通柱 | φ48mm 约12个/套 | 套 |  |
| 4 | 液压缸 | 316L不锈钢活塞杆 | 套 |  |
| 5 | 螺杆螺母及垫板 | 316L不锈钢材质 | 套 |  |
| 6 | 液压站 | 防爆电机7.5kW/16MPa | 台 |  |
| 7 | 疏通控制阀组 | 316L不锈钢阀芯 | 组 |  |
| 8 | 气液控制阀组 | QYK-04 | 组 |  |
| 9 | 高压油管 | 软管（钢网防护）Φ22主管 | 米 |  |
| 10 | 高压油管 | 软管（钢网防护）Φ22油缸用 | 套 |  |
| 11 | 气管 | 软管Φ8 | 米 |  |
| 12 | PLC控制柜 | 防护等级IP54 1800mm*800mm*600mm | 台 |  |
| 13 | 触摸屏 | 10寸 | 套 |  |
| 14 | 动力电缆 | 防腐阻燃 | 米 |  |
| 15 | 数字量输入/输出模块 | / | 组 |  |
| 16 | 模拟量输入/输出模块 | / | 组 |  |
| 17 | 其他电气一二次元器件 | 防护等级IP54 | 批 |  |
| 18 | 通讯线 | DP线 | 米 |  |
| 19 | 球形防爆摄像头 | 不低于200万像素防爆摄像头 DS-2XE8627FED | 台 |  |
| 20 | 光电转换器 | TL-MC111 | 套 |  |
| 21 | 五口交换机 | TL-SG2206 | 个 |  |
| 22 | 光纤 |  | 米 |  |
| 23 | 电缆桥架 |  | 米 |  |

4.货物数量：乙方在甲方订单下达后45天内完成供货，在收到甲方通知后15天内安装和调试。

三、合同期限、交付期限、地点和联系方式、交付方式

1.合同期限：

☑自合同签订后一次性完成供货、安装、调试；

2.交付期限：乙方在收到甲方采购订单后45天内完成供货，在收到甲方通知后15天内安装和调试。

3.交付地点：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号，杭州临江环境能源有限公司厂区内甲方指定位置；

4.交付甲方联系人：按采购订单要求执行 ；

# 5.乙方联系人及联系方式：             ；

6.交付方式：按采购订单要求执行。

四、设计、供货及安装调试界面

- 1.垃圾仓水箅子自动疏通系统装置的疏通执行机构、动力输出机构、滑枕支撑架、疏通模块、视频监控系统等本装置所需所有组成部分均由乙方负责设计、供货、安装、调试等工作。

- 2.本项目安装和调试期间的正式用电接入点由甲方指定，动力电缆长度约200米（以现场实际情况为准）由乙方负责提供，含在本次采购范围内。

- 3.垃圾仓水箅子自动疏通系统装置安装位置为甲方的-6米渗滤液沟道间，其中动力输出机构（如液压站）安装在甲方的渗滤液沟道间0米层；视频监控线缆引至疏通系统后台位置，自动疏通装置控制系统通讯信号及视频监控系统通讯信号光缆由乙方负责敷设至甲方指定垃圾吊控制室的指定位置，光缆长度150米左右（以现场实际情况为准），由乙方负责提供，含在本次采购范围内。

五、技术和质量要求

# 1.乙方所供货物或者服务应满足合同约定要求，具有国家、地方、行业标准、规范（含强制适用标准、规范和推荐适用标准、规范）的，按相应标准、规范执行（不同标准、规范之间要求不一的，按要求较高者执行），包括但不限于以下标准：

- 《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》 CJJ 90-2009

- 《输送设备安装工程施工及验收规范》 GB 50270-2010

- 《冶金设备制造通用技术条件焊接件》 YB/T 036.11-1992

- 《冶金设备制造通用技术条件 热处理件》 YB/T 036.16-1992

- 《冶金设备制造通用技术条件 机械加工件》 YB/T 036.17-1992

- 《冶金设备制造通用技术条件涂装》 YB/T 036.19-92

- 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 GB 50093-2013

- 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50063-2017

- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB/T 50062-2008

# 2.乙方提供的整套疏通装置应保证在任何工况下都必须满足安全运行和环保要求。设备系统应密封良好，完全防腐蚀、防磨损和防堵塞，部件应具有耐久性、防腐性和抗老化性，满足使用要求，易于检查和检修。

# 3.疏通装置必须在设计上和制造上保证在设计寿命内安全、连续和有效地运行，且在运行中应保证运转平稳，无刮、卡、碰等现象，不产生电火花。不发生任何异常变形、异常振动，若出现质量问题乙方应在48h内响应并到现场提出解决方案。

# 4.疏通装置应有良好的防腐措施。钢板箅子与疏通装置为自定位一体式结构，疏通轨道采用316L不锈钢材质，滑枕整体具备水平垂直调节功能，不得使用线轴承结构。

# 5.疏通装置液压油缸缸内径为100mm，杆径50mm；缸活塞杆要求采用不锈钢316L材质，应对比较恶劣的腐蚀环境，油缸单缸推力≥10吨。

# 6.疏通装置采用框架结构，自定位形式，不需要基建预埋件等工作。疏通装置要求疏通行程≥410mm，伸出钢板箅子内壁面≥150mm（具体行程可根据现场实际情况协商调整）。

# 7.疏通装置系统应结合原工程竣工图纸建筑结构尺寸，布置方案设计应确保维护人员进入渗滤液沟道间进行疏通系统维护、清理地面沉积的垃圾等不受阻挡。

# 8.疏通装置原则上应利用原有钢板箅子，如出现原钢板箅子局部变形，钢板箅子孔加工精度偏差大等情况，乙方可以采用水切割原钢板箅子的方式进行安装；安装时应确保疏通柱的同轴心对准度，防止运行时通柱对钢板箅子产生过大的推力而影响疏通效果。

# 9.每套疏通装置的通柱配置数量约12个（根据现场格栅口大小设计），通柱采用优质耐腐蚀材质，通柱直径≤48mm（具体以现场实际为准），疏通装置构造应充分根据渗滤液沟道间尺寸等因素进行设计制造，保证系统的运行可靠性和流畅性。

# 10.疏通装置的液压系统部件具有防爆功能。液压油经只有2根主管路由地面引至沟道间，置于渗滤液沟道间通道中的疏通装置只有液压缸、控制阀组（包含气体及液压）、分流阀和截止阀、管路系统，渗沥液沟道间严禁使用电器元件，源头上杜绝爆炸安全风险，关键件应采用316L不锈钢材质，分流阀应采用大流量阀。

# 11.疏通装置要求采用气液动力系统驱动（不允许电动驱动），疏通装置的控制液压阀的阀芯采用不锈钢材质。

# 12.疏通装置配置现场控制柜，控制柜内配置自动疏通系统的PLC 控制系统。可实现就地和远程切换。垃圾吊控室内设置10寸疏通系统远程控制触摸屏，疏通系统应能够在“自动\手动 ”模式下运行（具体位置由甲方确定）。就地控制柜设置急停按钮、启停按钮，并通过HMI（人机界面）设置水箅子疏通装置工作参数。控制柜防护等级为IP54。疏通装置应具备以下功能：

# （1）开机自检，能够实现一键启动、系统自检、自动执行疏通工作、疏通完成后恢复初始状态；

# （2）疏通过程状态检测，自动疏通模式时，可通过疏通系统远程控制平台实现疏通窗口的任意选择；

# （3）自动疏通系统设备运行状态参数监控及故障诊断；

# （4）可提供钢板箅子疏通的次数或时间两种运行控制模式选择；

# （5）液压缸行程可通过油缸上方的装置显示液压缸进、退动作；

# （6）疏通系统远程控制平台，可实现启动、停运单个钢板箅子，并可查看系统相关参数；当其中一个疏通装置出现故障时，不影响其余疏通装置的自动运行。

# （7）PLC屏幕显示方面：运行时显示工作电流及“运行”“停止”“过载”“故障”状态指示灯。

# 13.控制柜内部要求：最少包含一个二级电源空开，一个二次控制回路空开，空气开关要求质量可靠、最大额定电流选择恰当；内部线要求接线整齐，线号明确、端子排固定牢固，距离适当，布置合理，便于引入外部进线；柜内安装过流保护装置，报警点输出至控制箱面板的过载指示灯以及通过干接点输出至端子排上，定值设定与设备相符。

# 14.疏通系统所有电气设备外壳、开关柜和控制柜接地母线、金属构架、电缆管道、电缆的屏蔽层、其他可能会偶然带电的金属物件、管道等，均应牢固可靠地连接到主接地网上。铜接地体与扁钢接地体连接时应使用过渡接头。

# 15.电缆敷设主要采用电缆桥架架空敷设，材质采用热镀锌，厚度不小于 1.5mm ，注意防爆、 防火、防振动。当电缆根数较少或无管架，可采用电缆穿钢管明配或直埋敷设。0.4KV低压系统电力电缆选用ZB-YJV 交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。

# 16.压力仪表应按需要完整地配备一二次仪表阀等。配供的压力表选用不锈钢压力表，所有仪表管路应是不锈钢材质；温度元件选用三线制PT100的铠装热电阻。

17.乙方所供必须为合格全新产品，不得为假冒伪劣和质保期之外的产品。

18.本合同质保期限为至验收合格后 12 个月，若质保期限内出现问题（非质量问题除外），乙方必须在接到甲方通知后48小时内无条件赶到现场，免费维修或更换。在质保期限内未出现任何质量问题，视为质保合格。

本采购项目 是 否 有质保金。若有质保金的，采用以下第（2）形式执行：

第（2）形式：合同履约保证金不包含质保金，甲方在结算付款时需扣除质保金，具体要求如下：

①质保金的比例为乙方本次应结算总金额的 10  %，本次应结算总金额是指本次若有价格折让之后的总金额，但包含了违约金或行为考核扣款；

- ②质保金支付条件：质保期限内无任何质量问题，双方无任何遗留问题 ，质保期限结束后30天内甲方无息支付。

# 19.甲方对本合同项下合同成果的验收合格，仅为对货物数量、外观、型号及初步功能、服务要求的符合性确认，并非对货物或者服务内在质量、性能、长期稳定性及所有潜在瑕疵的最终认可，不能豁免乙方的质量责任。

# 六、服务要求

# 1.乙方需对本次采购需求充分了解，对工作内容、计量单位、验收标准与方式、结算方式充分理解且无歧义，乙方需仔细核对甲方提供的技术资料，对不确定的需要充分与甲方对接核实，必要时前往甲方现场核实。乙方需要充分了解甲方现场安装环境，有恶臭、有毒有害气体存在，乙方需要遵守甲方的安全作业要求，自行准备劳动防护用品。

# 2.乙方和甲方双方需要遵守合同约定要求，按时、按质、按量完成合同要求，履行合同义务。

3.供货批次：一次性供货及安装和调试。乙方在收到甲方采购订单后45天内完成供货，在收到甲方通知后15天内安装和调试。

4.乙方应及时提供与设备有关的设计、设备监造、检验、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

5.本项目安装调试期内乙方应派专业技术人员常驻现场，根据技术资料进行安装、调试和启动，并负责解决所供设备在安装、调试、试运行中发现的与制造质量及性能有关的问题。

6.乙方派到现场服务的技术人员应是具有实践经验、可胜任此项工作的人员。甲方有权提出更换不符合要求的技术服务人员，供货方可根据现场需要重新选派符合要求的服务人员。

7.如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，双方协商解决方案。

8.乙方须对本项目相关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。凡与本次供货设备相连接的其他设备装置，乙方有义务提供接口和技术配合。

9.乙方须保证本项目技术方案、设备选型、施工工艺等全部内容均为自主研发、合法授权或已进入公知领域，不存在侵犯任何第三方专利、商标、著作权等知识产权的行为。如因报价方行为导致本项目涉及专利侵权纠纷（包括但不限于诉讼、索赔、行政调查等），由乙方全权承担所有法律责任及经济赔偿（包括因此产生的律师费、诉讼费、赔偿金等全部损失）。

10.乙方必须满足甲方售后服务要求。若乙方提供的货物或者服务在使用过程中发生质量问题，乙方承担质量责任（免费维修或更换），乙方须在接到甲方通知后必须24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到充分通知后，48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

11.甲方不再对任何售后服务进行付费，乙方派遣人员产生的一切费用由乙方承担。

12.乙方应遵守甲方的现场管理制度要求，遵守国家、行业、地方法律法规，不得违章作业，接受甲方的安全教育，乙方需切实履行安全管理职责，杜绝出现安全事故，若出现安全事故乙方应承担相应安全责任。若乙方原因导致甲方被政府主管部门罚款或损失的，乙方应向甲方赔偿罚款或损失金额。

七、装运包装及交付要求

1.除另有约定外，乙方交付的全部货物均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律法规的规定。

2.乙方将货物运达甲方指定交货地点后及时通知甲方，乙方负责卸货至甲方指定地点，乙方需充分考虑卸货便捷性和安全性，甲方可免费提供叉车卸货，若需要人工搬运、吊车作业等，乙方自行安排人员和设备并承担相关费用，甲方不额外支付费用。

3.货物在运输过程中发生的锈蚀、损坏和损失、丢失等一切风险均由乙方承担。

4.乙方交付货物的要求如下：

（1）乙方送货每批物资必须附甲方采购订单、送货单、产品质量检验合格证明，或者检测报告、进口报关单（若有）、原产地证明（若有），否则甲方有权拒收；

（2）送货单须完好并书面整洁，必须填写乙方名称、货物名称、规格型号、数量等信息，且均与采购订单上信息一致，并加盖公章或者销售章；

（3）送货单内容、数量必须与送货实物一致，不得虚开数量，超送部分，甲方有权拒收；

（4）乙方提供的产品或者其包装上的标识必须真实，满足以下要求：

①有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；

②根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，用中文相应予以标明。

（5）若有破损或被挤压变形影响使用的，甲方有权拒收。

5.以下情形在甲方同意的前提下，可采用质量承诺的方式：

（1）低值易耗或者非标件等货物不能提供合格证或者检测报告的；

（2）非关键部位的货物，品牌制造商或者集成商采用外购形式的。

# 6.若乙方委托物流公司配送的货物，乙方应要求物流公司按照甲方的要求送货，同时配合甲方的仓库验收。严禁在没有和甲方对接的情况下，直接卸货至甲方的门卫岗亭，若由此造成货物丢失、损坏，甲方不承担任何责任。

# 八、验收方式及要求

1.乙方须配合甲方做好货物的到货数量验收工作，将货物运达甲方指定交货地点后及时通知甲方。

2.合同成果交付时，甲方在 3个工作日内组织乙方共同验收，验收应出具验收单（如因货物检测需要更长时间的，组织验收时间为自货物交付之日起至甲方收到检验报告后  3  个工作日内）。甲方有权使用光谱分析仪对材质成份进行检测，检测结果应满足合同约定要求，否则视为验收不合格，方轶负责调换货。

3.数量验收：按合同清单中的计量单位验收。

4.经验收不满足合同要求的，视为验收不合格，乙方须及时完成整改，整体装置试运行72+24小时，试运行期间视频数据传输顺畅、视频效果清晰、排水通畅视为验收合格。

5.乙方所供货物的品牌、型号等应与合同约定要求一致，若因停产、缺货等因素导致无法按照合同约定的货物品牌、型号等要求进行供货的，乙方应提前取得甲方同意，并出具书面情况说明、承诺替换的货物质量不低于合同约定要求，品牌为合同约定的同档次产品或原品牌的产品。

九、履约保证金

乙方   是  否   需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.履约保证金的比例为合同金额的  5   %，金额为      元；

# 2.履约保证金支付时间：乙方应于本合同签订前按采购文件和本合同约定的支付履约保证金；

# 3.履约保证金支付方式： 电汇/转账 ；账户信息如下：

# 名称：杭州临江环境能源有限公司

# 税号：91330100MA2B02NX2L

# 地址电话：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号 0571-81997919

# 开户行及账号：杭州银行大江东支行 3301040160008775754

- 4.如果乙方完全不履行合同或未全面履行合同义务，履约保证金不予退还。

- 5.本合同验收合格且无遗留问题，甲方收到乙方履约保证金退还申请书原件后 30个工作日内将履约保证金余额无息退还乙方。

# 十、预付款

甲方    是  否   需要支付预付款。

十一、资金支付

1.甲乙双方对合同的结算金额核对，核对数量、单价、金额等信息。若应结算金额中需要扣除违约金的，乙方需开具全额发票。甲方支付扣除违约金后的金额，甲方向乙方提供违约金收据。如乙方提供的发票存在问题，甲方有权延迟付款且不承担任何责任。

2.甲方自收到合格发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户（但本条第3款另有约定的除外）。

3.本项目资金支付的方式、时间和条件采用以下第 （3）条款规定：

# （3）分两次付款，甲方根据乙方交付合同成果、验收结果进行结算和支付，经甲方验收合格且甲方收到乙方提供应结算总金额的全额增值税专用发票后，甲方在本合同约定时间内完成支付应结算总金额的 90 %，余下10%为质保金。

# 十二、违约责任

1.违约金支付方式：若乙方在合同履行中有违约行为或行为考核，乙方应向甲方账户电汇或者转账相应金额的违约金或行为考核扣款金额，甲方向乙方开具财务收据，若乙方未按要求缴纳违约金或行为考核扣款金额的，甲方无责暂停支付乙方应结算金额款项直至乙方全额缴纳。中止或解除合同的，乙方未按要求缴纳的违约金或行为考核扣款金额，甲方有权优先从履约保证金中扣除，不足部分从乙方应结算金额款项中扣除；若无履约保证金的，甲方有权直接从乙方应结算金额中扣除。

2.除不可抗力外，如果乙方无故没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付合同成果，那么甲方有权选择要求乙方支付违约金，违约金每迟延交付合同成果一日按应交付而未交付合同成果的含税总金额的 0.1 %计算，迟延交付货物  15 天的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方一次性承担（□本合同累计已发生金额/□合同约定总金额/☑应交付而未交付合同成果的含税总金额）30%的违约金。经双方同意延期的情形不在此列。

3.除不可抗力外，如果甲方无故没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.03  %计算；

4.除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

5.除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6.如果出现政府采购监督管理部门或者纪检部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

7.违约责任另有约定具体如下：

（1）乙方交付的货物两次以上（含两次）不符合合同约定/验收不合格，或乙方未及时更换且经甲方催告后仍未更换的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担本合同总金额30%的违约金；

（2）乙方不履行售后服务义务的，每次应向甲方缴纳1000元的违约金，且仍应履行售后服务义务；

（3）若质保期内出现质量问题，由乙方负责根据甲方要求无条件进行维修、更换或退货，产生的费用全部由乙方承担。乙方未及时进行维修、更换或退货的，甲方有权委托第三方进行维修处理，全部费用由乙方承担并向甲方另行缴纳。乙方拒不缴纳的，甲方有权在质保金或履约保证金中扣除第三方维修费用、违约金以及因质量问题导致甲方产生的其他损失（不足扣除的，乙方应当另行承担）。

8.在使用乙方提供的货物或者服务过程中，因产品质量或乙方其他问题给机械设备造成故障、货物损坏、甲方对第三方违约或者产生其他费用，由乙方承担甲方的一切损失，包括直接和间接损失。

9.本合同生效后，如乙方不履行或不完全履行本合同的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失，包括但不限于甲方的直接经济损失、预期可得利益损失（包括但不限于经营利润损失；向第三方转售利润的损失）以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费、调查费等一切费用。

十三、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或者服务或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的索赔；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，如甲方因此受损，乙方应当赔偿甲方因此遭受的所有损失。

十四、技术资料和保密义务

1.乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等。乙方应严格遵守甲方关于保密方面的规定，自觉保守甲方的商业秘密。未经甲方授权同意，乙方不得另作他用。因乙方原因导致上述资料、文档、数据或甲方商业秘密泄露的，甲方有权要求乙方采取措施消除影响并赔偿甲方损失。

3.除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

4.乙方需提供完整详细的控制说明书、原理接线图、仪表清单、电缆清册及全部设备安装、调试、运行、维修所需要的详细的技术说明、手册及设备安装图等资料。

十五、合同变更或补充

1.合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.本合同如有未尽事宜，双方协商解决。经双方协商后以补充协议形式书面确认，并作为本合同不可分割部分。如补充协议与本合同有不同之处，以补充协议为准。

3.本合同生效后，双方就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，或者存在明显错误的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款确定。

十六、 合同转让和分包

合同的权利和义务不得转让。

十七、不可抗力

1.如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2. 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

3.因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5个工作日内以书面形式变更合同；

4.受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在3个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

十八、 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

十九、乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

二十、合同中止、终止

1.双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.双方当事人应当中止或者终止合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任；

3.双方完成合同所有约定内容（含质保要求）视为合同终止；若在合同有效期之前完成的，提前终止合同，无须再另行签订终止补充协议，甲方按合同约定要求及时退还乙方履约保证金。

4.出现违约行为的，甲方有权终止或解除合同。

二十一、 通知和送达

1.任何一方与履行合同等相关事宜通过所列明的电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方与履行合同等相关事宜通过甲方采购平台推送至对方账号的所有通知、文件、材料均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以甲方采购平台推送的，推送成功之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

二十二、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

二十三、合同生效

本合同自双方盖章、签字时生效。合同份数按一式四份规定，甲方三份，乙方一份，附件1安全协议、附件2廉洁协议为本合同不可分割的一部分，均具有同等法律效力。

以下无正文，为签字页。

| 甲方：杭州临江环境能源有限公司 | 乙方： ***公司 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码：91330100MA2B02NX2L | 统一社会信用代码： |
| 地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号 | 地址： |
| 电子邮箱：LJHJ_CG1@LJHJNY.COM | 电子邮箱： |
| 法定代表人或授权代表（签字）： | 法定代表人或授权代表（签字）： |
| 开户银行：杭州银行大江东支行 | 开户银行： |
| 开户账号：3301040160008775754 | 开户账号： |

附件1

安全协议

甲方：杭州临江环境能源有限公司

乙方：    ***公司

甲方将 临江环境2026年垃圾仓水箅子疏通装置采购项目      委托给乙方实施，为全面落实安全生产管理工作，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家有关法规、地方政府有关规定，明确双方的安全环保责任，加强安全管理，维护生产区域正常的生产和工作秩序，保证安全生产，经双方协商达成一致特签订如下条款，双方必须共同遵守执行。

一、甲方职责

1.甲方对乙方资质进行审查，确保符合要求，并为乙方正常服务场所工作提供便利，实施前就各实施区域的现状及周边情况向乙方进行交底。如：实施项目周边的电缆线、消防管道及排水沟及周边车辆行驶情况等。

2.为本项目指定专人负责具体的联系沟通工作。

3.做好与本项目有关的其他各级单位的沟通协调工作。

二、乙方职责

1.乙方应落实安全管理人员和安全管理措施。

2.乙方在项目服务期间，必须对工作人员进行安全生产教育，落实安全技术交底工作，确保各类专业技术人员持证上岗。

3.乙方应遵守甲方相关的安全生产管理制度，在禁烟区内严禁吸烟以及擅自动用各类明火（动用须经审批），并在现场设置灭火器材及警示标识。

4.乙方在项目服务期间应严格按照用电规范要求，严禁私拉乱接电线，各类电器、照明设备必须使用防爆产品或设置防爆装置。

5.乙方内部要建立安全生产检查制度、落实自查自检，按“定人、定时间、定措施”的隐患整改原则，消除现场不安全因素。

6.安全、规范、文明、科学作业，不损坏甲方的地上地下各类设施，确保项目实施区域安全有序。

7.接受甲方的监督检查。

三、违约责任

1.在项目服务过程中，乙方必须做到安全生产，并服从甲方管理人员的调度指挥，有下列行为的，考核扣罚乙方500-1000元/次：

①不服从甲方指挥，强令冒险作业；

②未按要求参加甲方组织的各项安全检查、会议活动；

③工作人员在禁烟区擅自动火、吸烟；

④工作人员未按规定穿戴劳动防护用品，经劝说不听或不服从管理的；

⑤项目服务过程造成环境影响。

2.乙方在项目服务过程中有下列行为的，考核扣罚乙方5000元/次，同时甲方有权立即解除与乙方之间的所有服务合同：

①由于乙方原因造成甲方被主管单位、新闻媒体、12345公开电话投诉或其他上级有关部门书面警告等通报批评的；

②乙方未履行职责，经甲方三次书面警告的，进行停业整顿的，每次停业整顿。

③乙方或者乙方工作人员发生重大安全事故的。

3.乙方项目服务人员无证驾驶车辆（设备）、特殊工种无证上岗、消防器材配置缺损已提醒二十四小时无改进措施等现象，考核扣罚乙方2000元/人·次。

4.乙方在项目服务过程中，对甲方的设施、绿化道路造成影响，乙方应按甲方要求及时进行原貌恢复或清理，如乙方未能及时进行处理的，甲方有权委托相关部门执行，费用由乙方承担。

5.乙方在项目服务过程中，造成甲方生产设施损坏或给甲方生产造成明显影响的，根据设施损坏和影响的程度，乙方须按价给予赔偿，并处罚款。若影响周边生态环境，应按污染程度给予全责赔偿（包括被环保职能部门的处罚）。

6.发生紧急情况，乙方应及时向上级主管和甲方报告，同时向相关领导或值班人员汇报。如发生人员伤亡应迅速抢救伤员，并在第一时间送往就近医院。

7.在项目服务期间，乙方发生的安全事故以及造成的人员或财产损失由乙方全额负责。

8.其他违反甲方相关安全规章制度的现象，根据违规情况每次酌情考核扣罚乙方200—1000元。

四、其他

本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

附件2

廉洁协议

甲方：杭州临江环境能源有限公司

乙方：   ***公司

为加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制度规定，特签订本廉政协议。

一、甲、乙双方约定

1.甲、乙双方应共同严格遵守国家和省市以及甲方主管部门关于市场准入、项目招标投标、市场经济活动等有关法律法规和相关政策，以及项目廉政建设的各项规定。

2.甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，  自觉按合同约定履行责任。

3.甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反管理相关规章制度。

4.甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

5.甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立健全廉政制度，认真严肃查处本方人员违法违纪行为。

6.甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法定代表人、纪检监察部门及检察机关如实反映情况。

二、甲方（含甲方人员）廉政责任

1.不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、

礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得接受乙方以任何名义支付的回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

2.不得向乙方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧嫁娶等活动中不得邀请乙方人员参加；不得接受乙方提供装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

3.不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等。

4.不得接受乙方购置的或长期提供的通信工具、交通工具等。

5.对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，受礼者自收受之日起一个月内上交至甲方监察审计部门。

6.对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

三、乙方（含乙方人员）廉政责任

1.不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得以任何名义向甲方及其工作人员支付回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

2.不得为甲方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧嫁娶等活动，不向甲方家庭成员及其亲属赠送任何礼金、礼品等；不得向甲方及其工作人员提供个人装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

3.不得接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不得接受甲方推销或指定使用的物资设备。

4.不得以任何理由为甲方及其工作人员购置或长期提供通信工具、交通工具等。

5.对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向乙方上级纪检监察组织报告。

6.对甲方提供的乙方（含乙方人员）违纪违规有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

7.乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请和各类休闲娱乐等活动。

8.乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其他单位互相串通，损害甲方利益。

四、违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

1.甲乙双方工作人员有违反本协议约定的责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和甲乙双方单位及其上级党政部门党风廉政建设的规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方贿赂甲方人员的，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权终止项目合同，由此造成甲方的损失以及一切费用均由乙方承担。

3.甲方双方不履行协议约定义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理，且双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

4.甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

5.由于甲乙双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方承担上述违约责任。

6.甲乙双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

五、有效期

本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

第六部分  电子投标步骤

第一步：根据供应链系统管理平台填报各项资料及报价清单。

第二步：从供应链系统管理平台导出并打印响应文件PDF版。

第三步：按要求对相应文件签字并盖章。

第四步：扫描签字盖章后的响应文件成PDF格式并上传供应链系统管理平台。

第五步：提交响应文件。